- Gün 1: gerçekleşmiş değerler var (P_total, Q_total, Q_inv vs.)

- Gün 1 sonunda: bir Q_gap(24) oluşmuş olabilir → backlog

- Gün 2 (saat 25–48):

  - P/Q için bir tahmin kullanacağız (detaya girmiyoruz, forecast kutu gibi)

  - EPİAŞ’tan 24 saatlik gün sonu fiyatlarını yüklüyorsun (sadece gün 2 için)

  - Sistem bu fiyatlarla ve backlog’la BUY / NO BUY ve “ne kadar al?” kararını verecek

Aşağıya hem mantığı temiz bir şekilde yazıyorum, hem de sayısal bir 2 günlük senaryo veriyorum.

1️⃣ Genel Akış (2 Günlük Setup)

- Day 1 (Hours 1–24):

  - Gerçek Q_total(1…24), P_total(1…24), P_PV_max(1…24) biliniyor.

  - Her saat için:

    - Q_limit(t), Q_inv(t), Q_deficit(t) hesaplanıyor.

    - Marketin o gün verdiği Q_market(t) ile yeni Q_gap(t) oluşuyor.

  - Gün sonu durumu:

    - Q_gap(24) > 0 ise → “bitmemiş reaktif borç” var, ertesi güne taşınıyor.

    - Q_gap(24) = 0 ise → backlog yok.

- Day 2 (Hours 25–48):

  - Tahminlenmiş P_total, Q_total, P_PV_max var (forecast modülü, şu an detayına girmiyoruz).

  - EPİAŞ’tan sadece Day 2’nin 24 saatlik fiyat serisi yükleniyor.

  - Sistem:

    - Her saat için Q_deficit(25…48) hesaplıyor.

    - Day 1’den gelen backlog: Q_gap(24) = B_start.

    - Seçilen stratejiye göre:

      - Q_need(t) belirliyor (hem Day 2 Q_deficit’i hem de backlog payı).

      - Q_market(t) = min(Q_need(t), available_capacity(t)) ile alım yapıyor.

      - Q_gap(t) state’i güncelliyor.

    - Çıktı: Hours 25–48 için BUY / NO BUY, alınan miktar, backlog’un nasıl eridiği, toplam maliyet.

2️⃣ Sayısal Örnek Senaryo (2 Günlük)

Day 1 – Akşam Yüksek Q, Satın Alma Yetersiz

Diyelim ki Day 1’in son 4 saati şöyle:

| Hour | Q_deficit(t) | Q_market(t) | Q_gap(t) Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.0 | 1.0 | Q_gap(21) = 0 + 2.0 − 1.0 = 1.0 |
| 22 | 1.5 | 1.0 | Q_gap(22) = 1.0 + 1.5 − 1.0 = 1.5 |
| 23 | 1.0 | 0.5 | Q_gap(23) = 1.5 + 1.0 − 0.5 = 2.0 |
| 24 | 0.5 | 0.0 | Q_gap(24) = 2.0 + 0.5 − 0 = 2.5 |

Yorum:

- Day 1’in sonunda 2.5 birim reaktif borç kaldı:

  - Ya market kapasitesi yetmedi,

  - Ya sistem pahalı saatlerde alım yapmadı (ceza–maliyet dengesine göre).

- Bu Q_gap(24) = 2.5, Day 2’ye backlog olarak taşınıyor.

Buna B_start = 2.5 diyelim.

Day 2 – 24 Saatlik Fiyatları Yüklüyoruz

- Yüklediğin fiyat dosyası → Day 2 için 24 saat: price(25) … price(48)

- Forecast modülü → Day 2 için P_total(t), Q_total(t), P_PV_max(t) veriyor.

Sistem önce Day 2 için her saat:

- Q_limit(t)

- Q_inv(t)

- Q_deficit(t)

hesaplıyor.

Örnek olsun diye 25–28. saatler için şöyle hayal edelim:

| Hour | Q_deficit(t) | Price(t) (TL) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 1.0 | 3.0 |
| 26 | 0.5 | 1.5 |
| 27 | 0.2 | 1.0 |
| 28 | 0.0 | 2.0 |
| ... | ... | ... |

Backlog: B_start = 2.5

3️⃣ Strateji 1 – Backlog’u 24 Saate Eşit Yayma

Günün başında:

Bstart=Qgap(24)=2.5

Her saat eşit dağıtalım:

backlog_share(t)=2.524≈0.104

Day 2’de Q_need ve Q_market

Hour 25:

- Q_deficit(25) = 1.0

- backlog_share(25) ≈ 0.104

- → Q_need(25) = 1.0 + 0.104 = 1.104

Diyelim available_capacity(25) = 1.104 ve market tamamını verebiliyor:

- Q_market(25) = 1.104

Yeni state:

Qgap(25)=Qgap(24)+Qdeficit(25)-Qmarket(25)=2.5+1.0-1.104≈2.396

Hour 26:

- Q_deficit(26) = 0.5

- backlog_share(26) ≈ 0.104

- Q_need(26) = 0.5 + 0.104 = 0.604

Diyelim market sadece 0.4 verebiliyor (capacity limit var):

- Q_market(26) = 0.4

State:

Qgap(26)=2.396+0.5-0.4=2.496

Yorum:

- 25. saatte backlog biraz eridi ama

  - saatte kapasite yetmediği için backlog tekrar biraz büyüdü.

- Sistem 24 saat boyunca bu backlog_share ile hem günlük Q_deficit’i hem backlog’u azaltmaya çalışıyor.

4️⃣ Strateji 2 – Fiyat Ağırlıklı Dağıtım (Cheaper Hours More Buy)

Yine B_start = 2.5

Day 2 fiyatları (örnek):

| Hour | Price(t) |
| --- | --- |
| 25 | 3.0 |
| 26 | 1.5 |
| 27 | 1.0 |
| 28 | 2.0 |
| … | … |

Buradan ağırlıkları:

w(t)=1/price(t)j1/price(j)

Örneğin, sadece 25–27 için kaba bir örnek:

- 1/3.0 ≈ 0.333

- 1/1.5 ≈ 0.667

- 1/1.0 = 1.0

Toplam ≈ 2.0 → normalize:

- w(25) ≈ 0.333 / 2.0 ≈ 0.166

- w(26) ≈ 0.667 / 2.0 ≈ 0.333

- w(27) ≈ 1.0 / 2.0 = 0.5

Backlog payları:

- backlog_share(25) = 2.5 × 0.166 ≈ 0.41

- backlog_share(26) = 2.5 × 0.333 ≈ 0.83

- backlog_share(27) = 2.5 × 0.5 ≈ 1.25

Şimdi Q_need hesapları:

Hour 25:

- Q_deficit(25) = 1.0

- Q_need(25) = 1.0 + 0.41 = 1.41

- Fiyat 3 TL → pahalı ama backlog’tan sadece %16 pay vermiş olduk.

Hour 26:

- Q_deficit(26) = 0.5

- Q_need(26) = 0.5 + 0.83 = 1.33

- Fiyat 1.5 TL → daha ucuz → backlog’un daha büyük kısmını burada almaya çalışıyoruz.

Hour 27:

- Q_deficit(27) = 0.2

- Q_need(27) = 0.2 + 1.25 = 1.45

- Fiyat 1.0 TL → en ucuz saat → backlog’un yarısını buraya bindirdik.

Yani:

- Aynı backlog’u Strategy 1’de eşit,

- Strategy 2’de ucuz saatlere ağırlık vererek eritiyoruz.

5️⃣ Sen Hocaya Bunu Nasıl Anlatırsın?

Şöyle özetleyebilirsin:

“Elimde Day 1’e ait gerçekleşmiş veriler var. Bu verilerden gün sonunda bir Q_gap(24) değeri çıkıyor; bu, marketten tam karşılanamamış veya ekonomik sebeple alınmamış reaktif açığı temsil ediyor.

Day 2 için sisteme sadece 24 saatlik PTF fiyatlarını yüklüyorum ve P/Q için forecast kullanıyorum. Sistem, Day 2’nin her saati için önce fiziksel açığı (Q_deficit) hesaplıyor, sonra Day 1’den gelen backlog’u iki farklı yöntemle eritmeyi deniyor:

- Strategy 1’de backlog’u 24 saate eşit paylaştırarak her saat biraz alım yapıyor.

- Strategy 2’de ise fiyatlara göre ağırlıklandırma yapıyor ve backlog’un daha büyük kısmını ucuz saatlere kaydırıyor.

Bunun sonucunda sistem 25–48. saatler için BUY/NO BUY ve ne kadar alım yapılması gerektiğini öneriyor. Tahmin katmanı ileride güçlendirilecek ama şu anki odak market operasyon mantığı.”