1. Temel Güç Büyüklükleri

P_total(t) – Toplam aktif güç (MW)

- Tanım:
Norwegian case’teki tüm baraların saat t’deki aktif güç taleplerinin toplamı.

- Nereden geliyor?
demand sheet’inde demand type = 1 (real demand) olan değerlerin, 124 baranın hepsi için, saat bazında toplanmasıyla elde ediliyor.

- Formül (örnek):

Ptotal(t)=i=1NbusPi(t)

Q_total(t) – Toplam reaktif güç (MVAr)

- Tanım:
Saat t’de şebekenin toplam reaktif güç talebi.

- Nereden geliyor?
demand sheet’inde demand type = 2 (reactive demand) kolonları, 124 baranın hepsi için saat bazında toplanıyor.

- Formül:

Qtotal(t)=i=1NbusQi(t)

P_PV_max(t) – PV inverter maksimum aktif güç kapasitesi

- Tanım:
Saat t’de PV inverter’ın üretebileceği maksimum aktif güç (nameplate/gün içi profil).

- Nereden geliyor?
Norwegian case’te gen_pforecast sheet’inden, PV jeneratöre karşılık gelen satır(lar)dan okunuyor. gen type = 1 seni çok etkilemiyor, profil üzerinden kullanıyorsun.

- Kullanım amacı:
İnverter’ın S_rated ve P–Q kapasitesini tanımlamak için.

2. Güç Faktörü ve Limit Terimleri

PF (Power Factor) – Güç faktörü

- Tanım:
Aktif güç ile görünür güç arasındaki oran.

PF=cos⁡(φ)=PS

- Neden önemli?
EPDK ve şebeke regülasyonları PF’in belli bir alt limite düşmemesini ister (ör. 0.98). PF düştükçe reaktif oranı artar, ceza riski doğar.

PF_limit – Güç faktörü limiti (PF ≥ PF_limit)

- Tanım:
Sistemin izin verilen minimum güç faktörü. Bizim modelde genelde:

PFlimit=0.98

- Nereden geliyor?
EPDK ve tipik dağıtım sistemleri için kullanılan sınır; PF bunun altına inerse reaktif ceza mekanizması devreye giriyor varsayımı yapıyoruz.

- Rolü:
Q_limit hesabının temel parametresi. “Şebekenin reaktif olarak nereye kadar normal kabul edildiğini” belirliyor.

φ_limit (phi_limit) – İzin verilen maksimum faz açısı

- Tanım:
Güç faktörü limitine karşılık gelen gerilim–akım açı farkı.

- Formül:

φlimit=arccos⁡(PFlimit)

- Rolü:
Q_limit hesabında tan fonksiyonu üzerinden kullanılıyor.

Q_limit(t) – Saat t’de izin verilen maksimum reaktif güç

- Tanım:
PF_limit’e göre saat t’deki P_total için şebekenin “cezasız” olarak taşıyabileceği maksimum reaktif güç.

- Formül:

Qlimit(t)=Ptotal(t)⋅tan⁡(φlimit)veφlimit=arccos⁡(PFlimit)

- Nereden geliyor?
Temel güç üçgeninden;
tan⁡(φ)=QP⇒Q=P⋅tan⁡(φ)

- Rolü:
Bu değer aşılırsa PF < PF_limit olur → regülasyon ihlali / ceza riski. Bu yüzden tüm reaktif açık tanımları bunun üzerine kuruluyor.

3. PV İnverter Kapasite Terimleri

S_rated(t) – İnverter görünür güç kapasitesi (MVA)

- Tanım:
Saat t’de PV inverter’ın maksimum görünür güç kapasitesi. Modelde:

Srated(t)≈PPV,max(t)

(kVA ≈ kW varsayımı ile)

- Nereden geliyor?
İnverter datasheet mantığı: inverter’ın “nameplate” görünür gücü, P_PV_max profiliyle temsil ediliyor.

- Rolü:
İnverterın aynı anda verebileceği P ve Q için geometrik sınır:

S2=P2+Q2

P_actual(t) – İnverterın o saatte ürettiği gerçek aktif güç

- Tanım:
Saat t’de PV inverter’ın fiilen ürettiği aktif güç.

- Formül (basitleştirilmiş):

Pactual(t)=min⁡(Ptotal(t), PPV,max(t))

(veya senin seçtiğin kontrol stratejisine göre)

- Neden önemli?
İnverter ne kadar çok P üretirse, P–Q dairesinde Q için o kadar az yer kalır. Q_inv_max hesabının temel girdisi.

Q_inv_max(t) – İnverterın sağlayabileceği maksimum reaktif güç

- Tanım:
Saat t’de, inverter’ın P–Q dairesi içinde kalacak şekilde üretebileceği teorik maksimum Q.

- Formül:

Qinv,max(t)=Srated(t)2-Pactual(t)2

- Nereden geliyor?
Görünür güç bağıntısı:

S2=P2+Q2⇒Q=S2-P2

- Fiziksel yorumu:

  - Gece: Pactual≈0⇒Qinv,max≈Srated→ full Q verebilir.

  - Öğlen: Pactual≈Srated⇒Qinv,max≈0→ Q veremez hale gelir.

Q_inv(t) – İnverterın fiilen sağladığı reaktif güç desteği

- Tanım:
PV inverter’ın saat t’de reaktif açığı kapatmak için gerçekten ürettiği reaktif güç.

- Formül (fiziksel ihtiyaçla sınırlama):

Qinv(t)=min⁡(Qdeficit(t) veya Qneed,phys(t),  Qinv,max(t))

(sen hangi isimle takip ediyorsan: fiziksel açığı karşılamak için)

- Rolü:
“Ücretsiz kompanzasyon” kaynağı. İnverter ne kadar Q_inv verirse, piyasa alımı o kadar azalıyor.

4. Reaktif Açık ve State Terimleri

Bu kısım kritik çünkü zaman serisi mantığını buradan kuruyorsun.

Q_need (eski anlam) – PF limitine göre fazla reaktif

Bunu artık karışıklık olmasın diye “Q_need_phys” veya “Q_excess” gibi düşünebilirsin.

- Tanım (ilk versiyon):
Reaktif güç PF limitini aştığında oluşan fazla kısım:

Qneed,old(t)=max⁡(Qtotal(t)-Qlimit(t),0)

- Not:
Yeni tasarımda bunu ikiye ayırdık:

  - Fiziksel açık → Q_deficit(t)

  - Marketten istenen → Q_need(t)

Q_deficit(t) – Fiziksel reaktif açık (inverter sonrası)

- Tanım:
Saat t’de PF limitine göre, PV inverter desteği de kullanıldıktan sonra hâlâ düzeltilmesi gereken anlık reaktif fazlalık.

- Formül:

Qdeficit(t)=max⁡(Qtotal(t)-Qlimit(t)-Qinv(t),  0)

- Rolü:
Bu değer, ideal dünyada “tamamını kompanzasyonla düzeltmek istediğimiz” miktar.
Q_deficit > 0 ise → o saatin fiziksel olarak iyi kompanzeye ihtiyacı var.

Q_gap(t) – Birikmiş reaktif borç (backlog, state)

- Tanım:
önceki saatlerden/günlerden taşan, hâlâ düzeltilmemiş reaktif açık.
Bu artık state değişkeni:

- State denklemi:

Qgap(t)=max⁡(Qgap(t-1)+Qdeficit(t)-Qmarket(t),  0)

Burada:

  - Qgap(t-1): geçmişten gelen borç

  - Qdeficit(t): bu saat fiziksel olarak eklenen açık

  - Qmarket(t): bu saatte piyasadan alınarak kapatılan kısım

- Rolü:
Ay sonu ceza riskini belirleyen “toplam birikmiş problem”. Günler arası süreklilik sağlıyor.

Q_need(t) – Marketten talep edilen reaktif güç (yeni anlam)

- Tanım:
Saat t’de piyasadan istemeye karar verdiğimiz reaktif miktar.
Genellikle:

Qneed(t)=Qdeficit(t)+backlog_share(t)

  - Strategy 1’de backlog_share = B_start / 24

  - Strategy 2’de backlog_share = B_start · w(t) (fiyat ağırlıklı)

- Rolü:
Bu, market katmanına gönderilen “istek” (request). Fakat marketin verebileceği Q_market(t) hem bu değerden hem de kapasiteden küçük olabilir.

Q_market(t) – Marketin gerçekten sağladığı reaktif güç

- Tanım:
Saat t’de piyasa operasyonunun (veya available capacity’nin) gerçekte karşılayabildiği reaktif miktar.

- Formül (kısıtlı):

Qmarket(t)≤min⁡(Qneed(t),  available_capacity(t))

- Rolü:
Q_gap’in güncellenmesinde kullanılan “gerçekte kapanan kısım”.

5. Risk ve Karar Terimleri (V1 / V2)

price_TL_per_kWh(t) – Saatlik piyasa takas fiyatı

- Tanım:
EPİAŞ Gün Öncesi Piyasa Takas Fiyatı, TL/kWh formatında.

- Rolü:
Reaktif satın alma maliyetine doğrudan etki ediyor:

Costbuy(t)∝Qmarket(t)⋅price(t)

price_threshold_low – Düşük fiyat eşiği (V1)

- Tanım:
Fiyat bu eşikten düşükse, sistem fiyatı “ucuz” kabul eder.

- V1’de kural:

  - price(t) < price_threshold_low → BUY

- Rolü:
Ucuz saatlerde, risk çok yüksek olmasa bile alım yapılmasını teşvik ediyor.

risk_index(t) – Reaktif risk oranı

- Tanım:
Kalan reaktif açığın, toplam reaktife oranı:

risk_index(t)=Qgap(t)Qtotal(t)+ϵ

veya önceki versiyonda:

risk_index(t)=Qgap,inst(t)Qtotal(t)

- Rolü:
Q_gap’in görece büyüklüğünü gösterir. PF limitine “ne kadar uzaklaşıldığını” sezgisel verir.

risk_threshold – Risk eşiği (V1)

- Tanım:
risk_index bu değerin üzerine çıktığında, teknik/regülasyon gereği alım yapılması gerektiğini söyleyen sınır.

- V1 kuralı:

  - risk_index(t) > risk_threshold → BUY

- Rolü:
Fiyat ucuz olmasa bile, PF/reaktif limitler ciddi ihlal ediliyorsa sistemi alıma zorlar.

penalty_cost_per_unit – Birim backlog başına ceza maliyeti (V2)

- Tanım:
Q_gap’in birim miktarının (örneğin 1 MVarh) ay sonunda ceza olarak ne kadara mal olduğunu temsil eden yaklaşık katsayı.

- V2 cost karşılaştırması:

Costbuy(t)=Qmarket(t)⋅price(t)
Costpenalty(t)≈Qgap(t)⋅penalty_cost_per_unit

- Rolü:
V2’de temel karar şu:

  - Cost_buy < Cost_penalty → BUY

  - Cost_buy > Cost_penalty → NO BUY (cezayı kabul et)

coverage_ratio – Q_gap’in ne kadarını satın alıyoruz?

- Tanım:
BUY kararı verildiğinde Q_gap veya backlog’un ne kadarının alınacağını belirleyen oran (0–1).

- Örnek:

  - coverage_ratio = 1.0 → Q_gap’in tamamını almaya çalış

  - coverage_ratio = 0.5 → sadece yarısını almaya çalış

- Rolü:
Sistemi “agresif” veya “temkinli” hale getiren kontrol parametresi.
Backlog’u 24 saate yayarken de kullanılabiliyor:

backlog_share(t)=coverage_ratio⋅Bstart24

6. Backlog ve Fiyat Ağırlık Terimleri

B_start – Gün başındaki backlog

- Tanım:
Yeni günün (örneğin Day 2’nin) başlangıcında elde olan toplam reaktif borç:

Bstart=Qgap(24)(Onceki gun sonu)

- Rolü:
Strategy 1 ve Strategy 2’de backlog’un gün içine nasıl dağıtılacağını belirler.

backlog_share(t) – Saat t’ye düşen backlog payı

- Strategy 1 (uniform):

backlog_share(t)=Bstart24

veya coverage_ratio ile ölçekli.

- Strategy 2 (fiyat ağırlıklı):

backlog_share(t)=Bstart⋅w(t)

w(t) – Fiyat bazlı ağırlık (cheaper hours more Q)

- Tanım:
Ucuz saatlere daha fazla backlog atamak için kullanılan normalize ağırlık.

- Formül (örnek):

w(t)=1price(t)j∈day1price(j)

- Rolü:
Fiyat düştükçe w(t) büyür → Backlog’un daha büyük kısmı ucuz saatlere dağıtılır.

available_capacity(t) – Marketin saat t’de verebileceği maksimum Q

- Tanım:
Market veya sistem tarafında saat t için Q_market üzerinde bir üst sınır.

- Kısıt:

Qmarket(t)≤available_capacity(t)

- Rolü:
Gerçekçi market davranışı sağlar: Her zaman tüm Q_need karşılanamıyor olabilir.